	Remont żużlobetonowych płyt dachowych budynku Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.

                                                    Inwestor: Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, ul. Gen. De Gaulle’a 17, 41-800 Zabrze



[image: image5.jpg]Biuro Projektow Architektonicznych

PROJEKT PLUS

mgrinz.arch.Grzegorz TKACZ
mgrinz.arch.Tomasz BORKOW SKI

ul.1-go Maja 51,44-194 Knurow,tel / fax +48 (0 32) 23522 99
NIP:577 11 25 759,projektplus@wp.pl,www.projektplus.pl

Pl www.projektplus.pl
Ml projektplus@wp.pl

projektowanie architektoniczne-wnetrza-design form przemyslowych-nadzor autorski
architektura mieszkaniowa-budynki uslugowe-przebudowy i renowacje obiektow
zabudowy targowe, wystawiennicze, modele architektoniczne,wizualizacje komputerowe













        Zabrze, maj 2008 r.
Tom I - Projekt architektoniczno-budowlany
Temat:
Remont żużlobetonowych płyt dachowych budynku Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.
	INWESTOR:
	
	Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, 

ul.Gen.de Gaulle’a 17 , 41-800 Zabrze

	
	
	

	       OBIEKT:
	
	Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, 

ul.Gen.de Gaulle’a 17 , 41-800 Zabrze

	  
	
	

	DZIAŁKA NR:
	
	2552/118 4900/2

	
	
	

	                      BRANŻA:           
	
	Architektura 


	           
	
	

	                      OPRACOWANIE:           
	
	- mgr inż. arch. Grzegorz Tkacz 


- mgr inż. arch. Tomasz Borkowski

- mgr inż. arch. Dariusz Zniszczoł

- inż. Adam Kołodziej

	   
	
	


SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA
	
	TOM I – Projekt architektoniczno-budowlanej
	NR STRONY

	
	
	

	
	Strona tytułowa
	1

	
	Spis zawartości opracowania
	2

	
	
	

	I I. CZĘŚĆ OPISOWA - Architektoniczno- budowlana

	NR ROZDZIAŁU
	TYTUŁ ROZDZIAŁU______________________________________________________________________________________________________________________
	NR STRONY

	1.
	Informacje ogólne
	4

	1.1.
	Przedmiot opracowania
	4

	1.2.
	Zakres opracowania
	4

	1.3.
	Właściciel
	4

	1.4.
	Inwestor
	4


	1.5.
	Jednostka wykonująca opracowanie 
	4

	2.
	Podstawa opracowania
	4

	3.
	Etapowanie inwestycji
	4

	4.
	Lokalizacja obiektu
	5

	5.
	Opis układu konstrukcyjnego dachu
	5

	5.1
	Warstwy pokrycia dachu i ich ciężary po termomodernizacji
	5

	5.2
	Żużlobetonowe płyty dachowe
	6

	5.3
	Parametry żużlobetonowych płyt dachowych
	6

	6.
	Opis stanu technicznego żużlobetonowych płyt dachowych 
	6

	7.
	Wytyczne remontowe dla żużlobetonowych płyt dachowych
	7

	7.1
	Oczyszczenie elementów zbrojenia płyty
	7

	7.2
	Zabezpieczenie antykorozyjne elementów zbrojenia płyty
	7

	7.3
	Gruntowanie ubytków w płytach dachowych
	7

	7.4
	Wypełnienie ubytków w płytach dachowych
	7

	8.
	Tabela obmiarów ubytków w płytach dachowych
	8

	9.
	Wytyczne montażowe rusztowań dla wykonania zadania
	8

	10.
	Uwagi końcowe
	9

	
	
	

	
	II. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA
	

	_______L.p._____
	TYTUŁ ROZDZIAŁU______________________________________________________________________________________________________________________
	NR STRONY

	1
	Wypis z Rejestru gruntów.
	

	2
	Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane
	

	3
	Oświadczenie projektanta
	

	4
	Uprawnienia projektanta 
	

	5
	Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Architektów 
	

	
	
	

	
	III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
	

	
	
	

	_______L.p._____
	NAZWA RYSUNKU________________________________________________________________________________
	__________SKALA________
	_______NR RYSUNKU______

	
	
	
	

	1.
	Lokalizacja
	skala 1:1000
	L-1 

	2.
	Rzut konstrukcji dachu z rozkładem płyt dachowych
	skala 1:250 
	A-1

	3.
	Przekrój A-A
	skala 1:250
	A-2


	
	IV. ZAŁĄCZNIKI 

	1.
	Dokumentacja fotograficzna

	2.
	Karty techniczne proponowanych produktów remontowych


	
	

	
	

	
	


	
	

	
	

	
	


I. CZĘŚĆ OPISOWA- Architektoniczno- budowlana
1. 
Informacje ogólne:
1.1.
Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest remont żużlobetonowych płyt dachowych w budynku Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.

1.2. 
Zakres opracowania:
Zakres opracowania zgodnie z umową obejmuje:

- remont polegający na uzupełnieniu braków i zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia 
w żużlobetonowych płytach dachowych Domu Muzyki i Tańca, dalej: DMiT,
1.3. 
Właściciel:

Gmina Miejska Zabrze
ul. Powstańców Śląskich 5-7

41-800 Zabrze

1.4. 
Inwestor:

Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.
ul. Gen.de Gaulle’a 17
41-800 Zabrze

1.5. 
Jednostka wykonująca opracowanie:

Biuro Projektów Architektonicznych „Projekt Plus”

ul. Kolejowa 29, 42-300 Myszków
Autorzy projektu:



· mgr inż. arch. Grzegorz Tkacz 


· mgr inż. arch. Tomasz Borkowski

· mgr inż. arch. Dariusz Zniszczoł
· inż. Adam Kołodziej
2. Podstawa opracowania: 

2.1.
umowa z inwestorem
2.2. 
inwentaryzacja budowlana pomieszczeń dostarczona przez inwestora

2.3.
wizja lokalna i pomiary uzupełniające
2.4. 
ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku DMiT w Zabrzu, przy ul.Gen. de Gaulle’a opracowana przez AGA Sp.z o.o Katowice – lipiec 2006 r.

2.5.
ekspertyza budowlana DMiT w Zabrzu, wykonana przez NDN Przedsiębiorstwo Inżynierskie 
Sp. zo.o. Gliwice – czerwiec 2006 r.

2.6.
dodatkowe wytyczne i uzgodnienia z inwestorem
3.  
Etapowanie Inwestycji:

  Przewiduje się wykonanie całości inwestycji jednoetapowo.
4. 
Lokalizacja obiektu

Budynek DMiT jest obiektem wolnostojącym, usytuowanym na działkach 2552/118 oraz 4900/2 zarejestrowanych w KW: Zabrze 30973, obręb 12, Zabrze. Budynek miesci się przy ul.Gen. de Gaulle’a 17 w Zabrzu. Obiekt stanowi nieregularną bryłę na planie spłaszczonego sześciokąta o kubaturze 
50 000 m3 i powierzchni zabudowy ok. 4300 m2.
Przed frontem budynku od strony ul. przy ulicy Gen. de Gaulle’a znajduje się pas wolnego terenu wraz 
z podjazdem w formie zatoki i niezależny wjazd prowadzący od ulicy Gen. de Gaulle’a bezpośrednio przed główne wejścia do obiektu. 

5. 
Opis układu konstrukcyjnego dachu 
Budynek DMiT jest obiektem monumentalnym o rzucie poziomym w kształcie sześcioboku długości ok. 82 m i szerokości 50 m, wybudowanym w II połowie lat 50 tych XX wieku. Budynek składa się z sześciu oddylatowanych segmentów o konstrukcji murowanej z żelbetowymi ryglami i stropami. Segmenty te usytuowane na obwodzie obiektu tworzą w środku przestrzeń amfiteatru z widownią na 2037 miejsc. Część amfiteatru przykryta jest dachem sześciospadowym wspierającym się na wewnętrznych ścianach segmentu budynku. 
Ustrój nośny dachu nad salą widowiskową, stanowi konstrukcja stalowa, spawana, wykonana z kształtowników gorącowalcowanych. 

Głównymi elementami konstrukcji nośnej dachu są stalowe dźwigary kratowe. 

Na górnych pasach dźwigarów ułożone są płatwie w odstępach 2,0 m, na których położone są prefabrykowane płyty żużlobetonowe, kanałowe, pokryte warstwą wyrównawczą, papą termozgrzewalną, wełną mineralną i warstwą wodoszczelną poszycia dachowego (dwa razy warstwa papy termozgrzewalnej).
W obszarze dachu zabudowane są również stężenia połaciowe i stężenia pionowe dźwigarów. 
5.1. Warstwy pokrycia dachu i ich ciężary po termomodernizacji dachu

	Lp.
	Opis obciążenia


	kN/m²
	γf
	kN/m²

	1.
	2 x papa termozgrzewalna 2·5,0 kg/m²
	0,100
	1,20
	0,120

	2.
	Warstwa bitumiczna zintegrowana z wełną mineralną (przyjęto 2,0 kg/m²)
	0,020
	1,20
	0,024

	3.
	Płyty z wełny mineralnej grub. 16 cm   0,16m ·2,0 kN/m³
	0,320
	1,20
	0,384

	4.
	Paraizolacja – papa termozgrzewalna 5,0 kg/m²
	0,050
	1,20
	0,060

	5.
	Warstwa gruntująca z dyspersyjnej masy asfalt.-kauczukowej (przyjęto 2,0 kg/m²)
	0,020
	1,30
	0,026

	6.
	Istniejąca wylewka cementowa, wg [1] grub. 2,0 cm

0,02 m ·21 kN/m³
	0,420
	1,30
	0,546

	7.
	Istniejąca płyta stropowa, kanałowa „bytomska” 8,0 cm
	0,960
	1,10
	1,056

	Σ
	1,890
	1,164
	2,216


5.2. Żużlobetonowe płyty dachowe

Jako warstwę nośną pokrycia dachowego zastosowano prefabrykowane płyty dachowe otworowe (kanałowe), tzw. płyty „bytomskie”, o wymiarach 8 x 49,5 x 199 cm, wykonane z betonu na kruszywie żużlowym. (W latach 50-tych XX wieku płyty te stosowane były w obiektach położonych przede wszystkim na terenie Śląska). W miejscach uszkodzeń płyt na dolnej ich powierzchni widoczne jest ich zbrojenie podłużne z prętów o średnicy ø 6 mm oraz zbrojenie poprzeczne (strzemiona).

W obszarach przyokapowych na obwodzie rzuty dachu, zamiast prefabrykowanych płyt „bytomskich”, na płatwiach ułożona została żelbetonowa płyta monolityczna o grubości 6-7 cm.

5.3. Parametry żużlobetonowych płyt dachowych
- płyty dachowe żużlobetonowe kanałowe (wg PN/B-14255),

- wymiary płyt: 8 x 49,5 x 199 cm,

- pięć kanałów o średnicy 4,7 cm,

- kruszywo: żużel paleniskowy, dopuszcza się użycie piasku w ilości nie przekraczającej 20% objętości żużla;

- wytrzymałość betonu:  ≥ 90 kg/cm² (Rw = 90 kG/cm² );

- stal zbrojeniowa: Qr= 2500 kG/cm² ;

- zbrojenie płyty: podłużne dolne 6 ø 6 mm, górne 4 ø 4,5 mm, strzemiona ø 3 mm co 20 cm;

- ciężar objętościowy betonu: ≤ 1300 kg/m³ ,  ≤1350 kg/m³, 1500-1600 kg/m³;

-ciężar 1 szt. płyty: 81 kg, 80 kg (85 kg/m²), 96 kg;

- minimalna długość oparcia płyt: 5 cm,  
- styki płyt wypełnia się zaprawą cementowo-żużlową;

- obciążenie przyjęte w obliczeniach statycznych: 200 kG/m²,  obc. użytkowe: 175 kG/m², co pozwalało stosować te płyty zarówno do dachów, jak i stropów poddasza.

6.
Opis stanu technicznego żużlobetonowych płyt dachowych
Stan większości prefabrykowanych płyt dachowych jest zadawalający, ale wiele płyt (około 10% całej ich ilości) wykazuje uszkodzenia na dolnej powierzchni (nieprawidłowości wykonania i uszkodzenia montażowe): niedobetonowania, odsłonięcie zbrojenia na znacznej powierzchni, wykruszenia płyt 
w strefach oparcia na płatwiach. Odsłonięte pręty zbrojenia płyt są pokryte nalotem korozji, ale bez istotnych ubytków korozyjnych.

Występujące nieprawidłowości (przede wszystkim ubytki betonu) znacząco obniżają nośność uszkodzonych płyt, jednak można by je naprawić za pomocą mas naprawczych do konstrukcji betonowych z uwzględnieniem specyfiki żużlobetonu płyt.

Należy zwrócić także uwagę na zbyt małą długość oparcia płyt na płatwiach, minimalna długość oparcia wynosi 5 cm, co nie mogło być spełnione przy szerokości górnej stopki płatwi – IPN 140 – wynoszącej 6,6 cm (długość oparcia płyt może więc wynosić około (6,6 – 1,0) / 2 = 2,8 cm). Projektant prawdopodobnie zdawał sobie sprawę ze zbyt małej długości oparcia płyt na płatwach i w projekcie wprowadził – w celu zabezpieczenia płyt przed spadaniem z płatwi – przytrzymania górnych stopek płatwi za pomocą cienkich blach o grubości t = 2 mm do prętów zbrojeniowych usytuowanych w pachwinach betonowych (stykach) płyt nad płatwiami. W czasie oględzin stwierdzono występowanie tych przytrzymań.

O problemach z oparciem płyt na płatwach już w trakcie ich montażu może świadczyć nie przewidziane 
w projekcie dospawanie kątowników do górnych stópek wielu płatwi, zapewne w celu uzyskania zwiększonej długości oparcia płyt na płatwi.

W obwodowym pasie dachu o szerokości 1,5 m, zamiast zabudowania płyt prefabrykowanych wykonano żelbetonową płytę monolityczną o grubości 6-7 cm. W czasie oględzin nie stwierdzono uszkodzeń betonu ani odsłonięcia zbrojenia tej płyty – jej stan techniczny należy określić jako dobry.
7. 
Wytyczne remontowe dla żużlobetonowych płyt dachowych.

7.1. Oczyszczenie elementów zbrojenia płyty.

Oczyszczenie wystającego zbrojenia z nalotu korozyjnego należy wykonać manualnie szczotkami, możliwie do stopnia czystości 2 ½ - metalicznie czystego. 

7.2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów zbrojenia płyty.

Należy nałożyć dwu etapowo powłoki antykorozyjnej Rostschutz EP 2K firmy REMMERS (lub równoważnym preparatem o parametrach technicznych odpowiadających w.w.), zużycie całkowite 0,6 kg/m2 stali w rozwinięciu. Drugą warstwę powłoki antykorozyjnej „na świeżo” należy obsypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1-0,4 mm, (zużycie ok. 2,0 kg/m2 stali w rozwinięciu). 
7.3. Gruntowanie ubytków w płytach dachowych.
Przed nałożeniem mas naprawczych w ubytkach płyt, należy boki i dno ubytków zagruntować warstwą sczepną Haftbrücke EP 2K firmy REMMERS (lub równoważnym preparatem o parametrach technicznych odpowiadających w.w.), zużycie ok. 0,5 kg/m2. 

7.4. Wypełnienie ubytków w płytach dachowych.

Ubytki w płytach dachowych należy wypełnić ultra lekką masą epoksydową Saniermörtel EP 2K firmy REMMERS (lub równoważnym preparatem o parametrach technicznych odpowiadających w.w.), zużycie 0,93 kg/litr pustej przestrzeni. 
Opcjonalnie można wykonać szpachlowanie całej powierzchni płyt środkiem naprawczym Multispachtel (lub równoważnym preparatem o parametrach technicznych odpowiadających w.w.), zużycie 1,0 kg/m2/1 mm grubości.
8. 
Tabela obmiarów ubytków w płytach dachowych.

	Nazwa pola
	L.p.
	1) Wielkość ubytku (dcm³)
	2) Ilość miejsc

(msc)
	1) x 2) Sumaryczna wielkość ubytków (dcm³)
	Rusztowanie

(m²)

	Pole środkowe

od osi 10

do osi 15


	1.
	do 0,5
	174
	87
	34,95x27,0

	
	2.
	do 1,0
	257
	257
	

	
	3.
	do 3,0
	80
	240
	

	
	4.
	do 5,0
	32
	160
	

	Podsumowanie (Pole środkowe)
	543
	744
	943,65

	Pole  lewe

od osi C i D

do osi 10
	1.
	do 0,5
	6
	3
	11,09x15,52

	
	2.
	do 1,0
	37
	37
	

	
	3.
	do 3,0
	16
	48
	

	
	4.
	do 5,0
	8
	40
	

	Podsumowanie (Pole lewe)
	67
	128
	172,12

	Pole prawe

od osi 15

do E i F
	1.
	do 0,5
	38
	19
	11,09x15,52

	
	2.
	do 1,0
	48
	46
	

	
	3.
	do 3,0
	17
	51
	

	
	4.
	do 5,0
	9
	45
	

	Podsumowanie (Pole prawe)
	112
	161
	172,12

	Podsumowanie wszystkich
	722
	1033
	1287,89


9. 
Wytyczne montażowe rusztowań dla wykonania zadania.
W trakcie przystosowywania obiektu DMiT do zgodności z przepisami ppoż, główną konstrukcję stalową wiązarów dachowych, płatwi, stężeń poziomych i pionowych zabezpieczono farbami ognioochronnymi.

W miejscu zdemontowanego plafonu stropowego nad widownią amfiteatru wykonano nowy sufit podwieszany zbudowany z rusztu stalowego zabezpieczonego ogniowo i gipsowych płyt sufitowych.

Przy montażu rusztowań dla przeprowadzenia remontu płyt dachowych należy zwrócić szczególną uwagę i ostrożność, aby nie uszkodzić ognioochronnej powłoki malarskiej wykonanej na konstrukcji stalowej dachu.

Stalowy ruszt nośny dla sufitu podwieszanego nad salą amfiteatru i istniejący żelbetowy w części nadscenia należy wykorzystać na rozłożenie desek będących podłożem dla ustawiania i montażu rusztowań.
10. 
Uwagi końcowe

Wszystkie prace montażowe rusztowań powinny być przeprowadzone pod nadzorem osób uprawnionych do ich kontroli, poprawność zmontowania potwierdzona przez odpowiedni wpis w dziennik budowy.

 Wszystkie prace remontowe płyt dachowych należy przeprowadzić zgodnie z opisem i rozwiązaniami technologicznymi zawartych w niniejszym opracowaniu i należy wykonywać pod nadzorem osób do tego uprawnionych. Prace należy konsultować z przedstawicielem technicznym producenta wykorzystywanych materiałów remontowych. 
Zanieczyszczenia i odpady powstałe w wyniku oczyszczania płyt oraz ich naprawy należy usunąć z poddasza.
IV. Załączniki   
  [image: image1.jpg]



Strefa przyokapowa dachu – płyta żelbetowa monolityczna szer. 1,5 m nie podlegająca remontowi.

[image: image2.jpg]



Widok przestrzeni poddasza na dźwigar w osi 12 (pole umożliwiające rozkładanie i montaż rusztowań)
[image: image3.jpg]



Widok oparcia płyt na płatwiach

[image: image4.jpg]



Widok wykruszeń betonu na dolnej powierzchni płyt z nalotem korozji na zbrojeniu









 





 











PAGE  
3
Strona :  

